# SmartGym Lite

Uživatelský manuál

# Zařízení

1

2

5

3	4

1

Spojovací přezka

2

Knoflík ovládacího panelu

3

Vypínač

4

Zásuvka

5

Závorka

# Specifikace obsahu balení

## SmartGym Lite

Bederní pás

Vzpěračká osa

## RukojeťKotník 	složená závorka

## Napájecí kabel

Bezdrátové     tlačítko

## Spojovací svorky

Uživatelský manuál

# Pokyny

Děkujeme, že jste si vybrali SmartGym Lite. Základem bezpečnosti je správné používání zařízení. Přečtení pokynů a dodržování pokynů doporučených výrobcem zajistí bezpečnost uživatelů a osob kolem nich.

## Uživatel

- Před cvičením se vždy zahřejte a poté si udělejte čas na uklidnění a vychladnutí .

- Noste volné, pohodlné oblečení a vhodnou obuv.

- Pokud při cvičení zaznamenáte jakékoli znepokojivé příznaky, okamžitě přerušte aktivitu a kontaktujte svého lékaře.

- Používání přístroje se nedoporučuje osobám starším 65 let, těhotným ženám, kojícím ženám, osobám, které v posledních 6 měsících podstoupily operaci, osobám trpícím srdečními chorobami, hypertenzí, astmatem a dalšími onemocněními, která vylučují namáhavé cvičení.

- Zařízení není určeno pro použití osobami se zdravotními potížemi, které mohou ovlivnit bezpečný provoz.

- Je zakázáno používat zařízení pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.

- Doporučuje se obezřetnost při výběru zátěže a intenzity tréninku.

- Než začnete cvičit, ujistěte se, že máte v bezprostředním okolí dostatek volného místa. Udržujte kolemjdoucí, děti a domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od zařízení.

- Umístěte zařízení na pevný, rovný povrch. Nepokládejte zařízení na měkký povrch, jako jsou polštáře, matrace atd.

- Děti a teenageři by měli zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

- Nikdy nenechávejte zařízení po zapojení bez dozoru. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky .

- Před každým použitím zkontrolujte, zda není jednotka poškozena napájecím kabelem a zda nejeví známky opotřebení

- Nepokládejte zařízení na mokré nebo vlhké místo. Zajistěte správné skladovací podmínky zařízení.

# Používání

- Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.

- Než začnete cvičit, ujistěte se, že jste v oblasti, kde zařízení nastavujete, zajistili minimálně 2 metry čtvereční volného prostoru.

- Udržujte zařízení mimo dosah vodních zdrojů, tepla a hořlavých a výbušných látek.

- Nepokoušejte se sami měnit vzhled, příslušenství a funkčnost zařízení. Pokud tak učiníte, může to ohrozit vaši bezpečnost a zneplatnit záruku.

- Pokud se zařízení namočí, okamžitě jej odpojte od zdrojů napájení.

- Zařízení skladujte na suchém místě.

- Nevkládejte prsty ani žádné předměty do otvorů zařízení.

- Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.

- Jednotku nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozený nebo mokrý.

- Po ukončení používání zařízení odpojte napájecí kabel ze zásuvky a poté zařízení složte.

- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem nebo používání bez dozoru, vždy odpojte zařízení ze zásuvky ihned po použití a před čištěním.

- Zařízení čistěte suchým měkkým hadříkem nebo ručníkem.

- Používejte pouze originální napájecí kabel a náhradní díly.

- Zařízení připojujte pouze do řádně uzemněné zásuvky.

# Návod k použití

## Příprava na použití SmartGym Lite

- Pro provoz zařízení je nutné elektrické napájení. Před zapnutím nevytahujte lana zařízení. Pokud dojde k náhodnému vytažení lan při vypnutém napájení, zapněte zařízení a počkejte, až se lana automaticky zatáhnou. V takovém případě se ujistěte, že nic neblokuje zatažení.

- Nenechávejte zařízení zapnuté bez dozoru.

## Zapnutí a vypnutí zařízení

- Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky umístěné na boční straně jednotky a poté zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Po připojení kabelu stiskněte spínač umístěný na boční straně stanice. Když je spínač nastaven do polohy "I" - zařízení je zapnuto. Když je spínač nastaven do polohy "O" - zařízení je vypnuto.

- Po stisknutí spínače je zařízení po dobu 3 sekund v ochranném režimu. Po uplynutí této doby začne zařízení fungovat. Nemačkejte spínač během doby, kdy je zařízení v ochranném režimu.

# Ovládání zařízení

## Volba odporu

- Pomocí ovládacího panelu můžete upravit zátěž, režim a spustit a zastavit cvičení.

- Blikání číslic na displeji znamená, že zařízení je v režimu nastavení zátěže. V tomto okamžiku je možné bezpečně upravit zvolené zatížení.

- Otočením knoflíku ovládacího panelu doprava se zátěž zvýší, zatímco otočením doleva se sníží.

- Jakmile vyberete vhodnou zátěž, stiskněte střední část knoflíku ovládacího panelu pro zahájení cvičení. Cvičení můžete spustit také pomocí bezdrátového tlačítka. UWAGA! Jakmile přijmete zátěž a začnete cvičit, zařízení vytváří odpor podle zvolené hmotnosti. Abyste předešli nehodě, vyberte správný náklad podle svých možností.

- Z důvodu zajištění bezpečnosti není možné po zahájení cvičení měnit zátěž a režim zařízení. Během cvičení číslice na displeji nikdy neblikají. Chcete-li provést změny zátěže nebo režimu, stiskněte střední část knoflíku ovládacího panelu nebo bezdrátové tlačítko. Poté, co zařízení uvolní hmotnost, jsou možné úpravy zátěže a režimu .

## Změna provozních režimů

- Zařízení má 5 provozních režimů: standardní, excentrický, izokinetický, elastický a veslařský režim.

- Provozní režim lze změnit pomocí tlačítka "M" na levé straně knoflíku ovládacího panelu.

- Změna provozního režimu je možná pouze před schválením zátěže a zahájením cvičení - kdy blikají číslice na displeji

| Provozní režim | Popis |
| --- | --- |
| Standard | Ve standardním režimu je odpor při tahání a spouštění lan stejný. Pokud například zvolíte zatížení 10 kg, odpor pociťovaný při tahání a spouštění lan se nezmění nebo bude stejný - rovný 10 kg. |
| Výstřední | Excentrický režim znamená, že zařízení klade větší odpor při spouštění lan než při jejich tažení. Nastavené zatížení se rovná odporu, který kladou lana, když jsou spuštěna. -Příklad: pokud zvolíte zatížení 10 kg, odpor pociťovaný při tažení lan je menší než 10 kg. Při spouštění lan bude cítit zatížení 10 kg . -Tento režim vám umožní provádět pestré cvičení stimulující svaly . |
| Izokinetické | V izokinetickém režimu závisí síla odporu na rychlosti, kterou lana taháte. Čím rychleji lana táhnete, tím větší je odpor. Čím pomaleji lana taháte, tím nižší je odpor. Ujistěte se, že rychlost, s jakou táhnete lana, je konzistentní, aby byla zajištěna dostatečná stimulace svalů v každé fázi cvičení. -Abyste si mohli vybrat správnou rychlost a odpor, který vyhovuje vašim potřebám, umožňuje vám zařízení pracovat dvěma rychlostmi - rychlou a pomalou. |
| Elastický | V elastickém režimu funguje odpor podobně jako odporové pásy. V elastickém režimu je odpor pociťovaný při natahování čar podobný odporu pociťovanému při použití odporových pásů. Čím déle cvičení trvá, tím větší je vnímaný odpor. |
| Režim veslování | Odpor generovaný zařízením je plynulý, podobně jako u veslařského trenažéru s odporem vody. V režimu veslování je odpor odpor kapaliny a pocit tahání za šňůry je podobný tomu, který zažíváte při veslování ve vodě. Počáteční odpor je konstantní, ale čím vyšší je rychlost tahu, tím větší je odpor. Na různých úrovních, i když je rychlost tahu stejná, se odpor bude lišit. Odpor během návratové fáze je malý a konstantní. |

# Provoz

## Bezdrátové tlačítko

- Bezdrátové tlačítko umožňuje zahájit a ukončit cvičení (analogicky ke středu knoflíku ovládacího panelu). Jakmile je zařízení spárováno, stiskněte tlačítko pro zapnutí nebo uvolnění zátěže.

- Chcete-li spárovat bezdrátové tlačítko, stiskněte a podržte jej po dobu minimálně 5 sekund. Když modrá LED pětkrát zabliká, znamená to, že spárování proběhlo úspěšně.

- Chcete-li odpojit zařízení a tlačítko bezdrátového připojení, stiskněte a podržte tlačítko bezdrátového připojení po dobu alespoň 5 sekund. Když červená LED dioda pětkrát zabliká, zařízení a bezdrátové tlačítko jsou odpojeny.

- Bezdrátové tlačítko vyžaduje pro provoz baterii CR2032. Chcete-li vyměnit baterii, vyjměte "kosočtverec" z pryžového pouzdra a poté otevřete kryt.

## Aplikace

- Zařízení lze připojit k aplikaci SGPro, která je k dispozici na AppStore a Google Play.

- Aplikace umožňuje bezdrátové ovládání zařízení a výběr cvičebního plánu.

- Zapněte aplikaci SGPro, stiskněte připojit k zařízení v pravém horním rohu obrazovky, vyberte

"zařízení" a najděte svůj SmartGym Pro v seznamu dostupných zařízení.

## Nastavení hlasitosti

- Nastavení hlasitosti zpráv vysílaných zařízením je možné pouze v aplikaci SGPro .

- Po připojení zařízení k aplikaci najděte kartu "Správa zařízení" a poté vyberte modul "Hlasitost zařízení" a proveďte změny.

# Technická specifikace zařízení

| Rozměry × | 900×264×137 mm |
| --- | --- |
| Rozměry balení | 960×340×160 mm |
| Čistá hmotnost | 14 kg |
| Hrubá váha | 18 kg |
| Rozsah hmotnosti odporu | kombinované: 68 kg (34 kg na každé straně) nastavení: 0,5 kg na každou stranu |
| Provozní napětí | AC 230V 50/60Hz |
| Hmotnost uživatele | max. 150 kg |

## Logistyczna 4 Str., Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce

Polsko

## www.vishape.eu